Az ingyenes Centipede RTK korrekció használata

A két legismertebb professzionális előfizetési díjas RTK korrekció szolgáltatás (Lechner Kft, Corrigo) mellett létezik az ingyenes Centipede RTK korrekció szolgáltatás is Magyarországon.

A Centipede bázisállomásainak többsége azonban nem kifejezetten profi készülék, az antenna telepítés módja is hagyhat kívánni valót maga után, és végül az antenna pozíció meghatározásának megbízhatósága is kérdéses. Ennek ellenére sok felhasználó tapasztalata alapján 5-10 cm megbízhatóságú pozíció meghatározásra alkalmas a Centipede szolgáltatás.

A hálózat kiépítése Franciaországból indult útjára, és jelenleg úgy tűnik, hogy az európai országok közül Franciaország mellett a legtöbb csatlakozó Magyarországon található. A hálózat tagjai (a referencia állomások telepítői és tulajdonosai) valamint a felhasználók többnyire mezőgazdasági vállalkozások.

Azok számára is hasznos lehet a Centipede, akik a fent említett tulajdonságai miatt tényleges mérésre valójában nem szeretnék használni. Számukra abban segíthet a Centipede (leginkább csak akkor, ha legközelebbi Centipede bázis 10-15 km-nél közelebb van), hogy a vevő gyorsabban érje el a fix pozíciót akkor, amikor a magas ionoszféra hiba miatt a Lechner vagy a Corrigo szolgáltatással ezek bázisainak nagy távolsága miatt nem lesz fix a pozícó minősége. Ha a Centipede-re csatlakozva a vevő eléri a fix szintet, akkor a professzionális hálózatra visszacsatlakozva szerencsés esetben fix marad Figyelem, újrainicializálással ellenőrizni kell!

Magáról a technikai háttérről és a rendszer felépítésről itt nem szeretnénk bővebben írni. Ezek az információk elérhetők a https://centipede.fr/ honlapon.

A Centipede használatához az adatgyűjtő szoftver (alkalmazás) Rover beállító oldalán a következő adatokat kell megadni. Az adatok módosítása előtt gondoskodjon az aktuális Lechner vagy Corrigo konfiguráció mentéséről a kezelési kézikönyvben leírtaknak megfelelően.

IP cím: 	crtk.net

Port: 	2101

Mount Point: 	Mindig a munkaterülethez legközelebbi referencia állomást (mount pointot) használja. Háromféleképpen oldhatja meg ezt.

- Nézze meg ezen a térképen:

https://www.centipede-rtk.org/the-centipede-rtk-network

- A Hi-Survey és a SatSurv alkalmazásokban az Eszköz/Rover választása után mutasson a Mount Point sorának jobb szélén található Konf gombra, majd a megjelenő lapon a Vesz feliratra. Kb. 20 másodpercen belül megjelenik a mount pointok listája, amelyben az állomások a távolság szerinti sorrendbe rendezettek. Válassza a legelső tételt.

- A mount point mezőbe ezt írja: NEAR. Elvileg ennek hatására automatikusan a legközelebbi mount pointra csatlakoztatja a vevőjét a Centipede szoftvere.

Használónév: 	c vagy centipede

Jelszó:	c vagy centipede

A beállításhoz használhatja a 2. oldalon található QR kódot is.

Amennyiben szeretné a Centipede hálózatot RTK korrekcióját használni javasoljuk, hogy soha ne használja ellenőrzés nélkül!

  - A Centipede-re csatlakozás előtt a munkaterületnek az égbolt felé legnyitottabb pontján csatlakozzon a Lechner Kft (ntrip1.gnssnet.hu), vagy a Corrigo (ntrip.corrigo.hu) hálózathoz, és tárolja az így meghatározott pozíciót, amikor a pozíció minősége eléri a Fix szintet, tehát amikor a megbízhatósági számok 2 cm alatt vannak.

Megjegyzés: nagyon ritkán ugyan, de előfordulhat (főleg a november eleje és március vége közötti időszakban, és elsősorban a délelőtti órákban), hogy GNSS vevője a professzionális szolgáltatás igénybevétele ellenére pontatlan (többnyire csak 10-20 cm, de néha akár méter hibával terhelt) pozíciót számít. Ezért a fent említett időszakban végzett mérést a biztonság kedvéért célszerű a vevő kikapcsolása és újbóli bekapcsolása után megismételni ugyanazon a ponton.

  - Ezután a Centipede-re csatlakozva is várja meg a Fix minőséget, és nézze meg, hogy hány cm az eltérés ugyanazon a ponton a Centipede és a fizetős szolgáltatással meghatározott pozíció között. Csak akkor folytassa a mérést a Centipede korrekcióval, ha az eltérés mértéke (a Centipede pontatlansága a professzionális hálózathoz képest) elfogadható az Ön számára.

Vegye figyelembe, hogy csak saját felelősségére használhatja a Centipede korrekcióját. Senkinél sem reklamálhat, ha mérésének eredménye hibás lesz.

A Centipede-hez nem csak felhasználóként, hanem saját bázisállomásával korrekció szolgáltatóként is csatlakozhat. Az ehhez szükséges ismeretek itt megtalálhatók:

https://docs.centipede.fr/docs/base/

A professzionális és a Centipede szolgáltatás közötti váltáshoz az adatgyűjtő alkalmazásban célszerű elmenteni a beállításokat mindkét megoldáshoz. A SatSurv és a Hi-Survey alkalmazásokban ehhez az Eszköz/Rover lapon található Ment gomb áll rendelkezésre. Bizonyos műszertípusok (pl. Qmini A10cm) esetében ez nem támogatott. Ebben az esetben a beállítás elmentéséhez mutasson a Scan ikonra, majd a My QR Code-ra, végül a Ment ikonnal elmentheti a QR kódot jpg fájlba. Figyelje meg, hogy hová menti, mert a betöltéshez is a Scan ikonra kell majd mutatni, de ezúttal az Albumok ikonra mutatást követően a fájlkezelővel fogja megtalálni az elmentett QR képet.

A Geomentor Kft a Centipede használatával kapcsolatos, a fent leírtakon túlmutató további segítségnyújtástól határozottan elzárkózik. Kérjük kizárólag csak abban az esetben keressen meg minket, ha a Hi-Survey vagy a SatSurv alkalmazásban végrehajtandó beállításokhoz kér segítséget!

Pécs, 2025.02.28.

Varga Zoltán

Geomentor Kft